# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PCCC

| Hình ảnh | Hướng dẫn sử dụng |
| --- | --- |
| 4 1 3 2 | - Bình sử dụng được: còn trong thời hạn bảo hành và kim áp xuất không ở vị trí màu đỏ. - Cách sử dụng: - Bước 1: Tháo chốt (số 1) ra khỏi bình - Bước 2: Tay phải cầm chắc cổ bình (số 2), tay trái cầm chắc vòi (số 3), đối với người thuận tay trái thì cầm ngược lại. - Bước 3: Hướng vòi vào vị trí cháy (chú ý phải hướng vòi chếch xuống dưới), đứng cách xa vị trí cháy 1 mét, tay phải bóp cần bóp (số 4) đều đặn. - Sau khi thao tác xong mà bình còn sử dụng được thì đóng chốt lại để đảm bảo an toàn. - Lưu ý: Tuyệt đối không được hướng vòi bình vào người khác. Người có sức khỏe yếu, người đang có bệnh không nên sử dụng. |